Liste de contrôle Etanchéité

Objet:

Bases

| Normes SIA | Norme SIA 180 « Protection thermique, protection contre l'humidité et climat intérieur dans les bâtiments », édition 2014 La mesure est facultative, l'étanchéité doit toutefois être garantie. |
| --- | --- |
| Minergie (RILUMI) | Directive sur l'étanchéité à l'air dans les constructions Minergie, Minergie-P et Minergie-A Pour Minergie-P et Minergie-A: mesure obligatoire / MINERGIE basic: facultatif |

Principe

Il incombe au concepteur (spécialisé) de définir les zones d'un bâtiment devant satisfaire les exigences d'étanchéité à l'air.

S'agissant des bâtiments non résidentiels, il est assez rare de pouvoir effectuer des mesures analogues à celles faites dans les immeubles résidentiels (éléments de construction dits « critiques » comme les portails, les entrées destinées au public, etc.); par conséquent, les exigences et les valeurs limites doivent être expressément spécifiées dans le concept d'étanchéité à l'air pour ces bâtiments.

La position de l'étanchéité à l'air et sa continuité au droit des raccords, des bords et des pénétrations sont précisés dans le concept d'étanchéité à l'air.

Analyse des besoins

|  | Responsable | Effectué | Remarques |
| --- | --- | --- | --- |
| Quel label est visé? |  |  |  |
| Exigences (label) conclues par écrit avec le maître d'ouvrage? |  |  |  |

Phase d'avant-projet

|  | Responsable | Effectué | Remarques |
| --- | --- | --- | --- |
| Concept d'étanchéité à l'air établi? |  |  |  |
| Concept de ventilation établi? |  |  |  |
| Concept de mesures d'étanchéité à l'air nécessaire/établi? |  |  |  |
| Position de l'enveloppe étanche déterminée? |  |  |  |
| Eviter autant que possible les pénétrations au niveau de l'étanchéité à l'air! |  |  |  |
| La longueur des raccords/bords au niveau de l'étanchéité à l'air a-t-elle été réduite? |  |  |  |
| Les concepts ont-ils été discutés avec les spécialistes (physicien du bâtiment, CVFSE et spécialiste ECO)? |  |  |  |
| Concept de mesures d'étanchéité à l'air nécessaire/établi, planifié et transmis au planificateur spécialisé? |  |  |  |
| Concept de mesures d'étanchéité à l'air transmis à l'office de certification? |  |  |  |

Phase du projet

|  | Responsable | Effectué | Remarques |
| --- | --- | --- | --- |
| Concept d'étanchéité à l'air établi? |  |  |  |
| Concept de ventilation établi? |  |  |  |
| Concept de mesures d'étanchéité à l'air nécessaire/établi? |  |  |  |
| Position de l'enveloppe étanche déterminée? |  |  |  |
| Les pénétrations au niveau de l'étanchéité à l'air ont-elles été évitées autant que possible? |  |  |  |
| La longueur des raccords/bords au niveau de l'étanchéité à l'air a-t-elle été réduite? |  |  |  |
| La fermeture du périmètre d'étanchéité à l'air a-t-elle été vérifiée? |  |  |  |
| Matériaux au niveau de l'étanchéité à l'air et raccords/bords définis? |  |  |  |
| Durabilité des matériaux ainsi que raccords/bords examinés? |  |  |  |
| Les couches d'étanchéité à l'air figurent-elles sur les plans d'exécution et de détail? |  |  |  |
| Des plans d'exécution et de détail avec consignes de travail ont-ils été établis? |  |  |  |
| Les concepts ont-ils été discutés avec les spécialistes (physicien du bâtiment, CVFSE et spécialiste ECO; s'agissant d'objets plus importants, entretien précoce avec un spécialiste des mesures/une « entreprise de mesure »)? |  |  |  |
| Concept de mesures d'étanchéité à l'air nécessaire/établi, planifié et transmis au planificateur spécialisé? |  |  |  |
| Concept de mesures d'étanchéité à l'air transmis à l'office de certification? |  |  |  |

Appel d'offre / soumission

|  | Responsable | Effectué | Remarques |
| --- | --- | --- | --- |
| Le thème de l'étanchéité à l'air est-il mentionné dans l'appel d'offre et les contrats? |  |  |  |
| Matériaux spécifiés précisément? |  |  |  |
| Appel d'offre relatif à la mesure d'étanchéité à l'air effectué? |  |  |  |
| Texte de l'appel d'offre discuté avec le planificateur spécialisé ou le spécialiste en étanchéité? (liste disponible sur www.thech.ch) |  |  |  |

Phase d'exécution

Avant l'exécution du test blower-door, le plan d'étanchéité à l'air doit être entièrement exécuté sur l'ensemble du bâtiment. Pour un contrôle optique et une planification préalable, la liste suivante peut être consultée:

|  | Responsable | Effectué | Remarques |
| --- | --- | --- | --- |
| Concept de mesures / Entretiens préalables / Préparation de mesures |  |  |  |
| Concept de mesures d'étanchéité à l'air transmis? |  |  |  |
| Concept de mesures d'étanchéité à l'air approuvé par l'office de certification? |  |  |  |
| Discussions menées avec toutes les entreprises concernées et avec l'entreprise de mesure avant le début de la mise en place du plan d'étanchéité à l'air? |  |  |  |
| Accessibilité au chantier garantie? |  |  |  |
| Autorisation d'accès à l'objet mesuré existante? |  |  |  |
| Totalité de la zone soumise aux mesures propre et nettoyée? |  |  |  |
| Raccordement électrique existant dans la zone destinée à l'emplacement de l'appareil de mesure? |  |  |  |
| Ouvriers sur place pour pouvoir procéder aux travaux d'améliorations ultérieures? |  |  |  |
| Plateformes élévatrices, échafaudages, etc. disponibles/organisés en cas de hauteurs d'étage élevées? |  |  |  |
| Ensemble des entreprises informées du moment de la mesure? (la zone de mesure n'est pas accessible durant la prise de mesure!) |  |  |  |

|  |  | Responsable | Effectué | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elément de construction / Points de contact entre les éléments de construction |  |  |  |  |
| Murs/parois | Couche de fond posée du sol en béton jusqu'à la dalle supérieure du plafond? |  |  |  |
|  | Couche de fond posée dans les colonnes montantes de l'installation devant le montage des installations techniques du bâtiment? |  |  |  |
|  | Ne pas réaliser la pré-maçonnerie des colonnes montantes de l'installation avant la mesure d'étanchéité à l'air! |  |  |  |
|  | Ne pas habiller les systèmes de cloisons ou autres avant la prise de mesure! |  |  |  |
| Points de contact entre les éléments de construction | Etanchements réalisés? |  |  |  |
| Eléments préfabriqués | Tous les joints sont colmatés? |  |  |  |
| Fenêtres / Elargissements de cadre | Raccordements d'éléments colmatés? |  |  |  |
|  | Joints d'étanchéité utilisés? |  |  |  |
|  | Correctement installés et réglés? |  |  |  |
| Fenêtre de toiture | Raccordements d'éléments colmatés? |  |  |  |
|  | Joints d'étanchéité utilisés? |  |  |  |
|  | Correctement installés et réglés? |  |  |  |

|  |  | Responsable | Effectué | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Portes au niveau de l'étanchéité à l'air | Etanchement de toute part du cadre – réalisé pour les éléments de construction restants? |  |  |  |
|  | Joints d'étanchéité utilisés dans les cadres? |  |  |  |
|  | Correctement installés et réglés? |  |  |  |
| Sol – Mur Mur – toit / plafond | Plan d'étanchéité à l'air bien fixé et obstrué, assuré mécaniquement? |  |  |  |
| Jonctions | Etanchéifié? |  |  |  |
| Cavités | Gaines revêtues de matériel élastique (p.ex. Armaflex)? |  |  |  |
|  | Perforations bétonnées, d’une résistance identique à celle du plafond? |  |  |  |
|  | Cloisonnements pare-feu entièrement terminés? |  |  |  |
| Transitions (changementde matériau) | Collées, étanchéifiées, etc. |  |  |  |
| Solivage | Plan d'étanchéité à l'air bien fixé et obstrué, assuré mécaniquement? |  |  |  |
|  | Pour les nouvelles constructions, les têtes de poutres ne devraientpas traverser le plan d'étanchéité à l'air! |  |  |  |

|  |  | Responsable | Effectué | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Perforations / Installations techniques, etc. |  |  |  |  |
| Canalisation | Effectuer un étanchement extérieur |  |  |  |
|  | Effectuer un étanchement intérieur si les appareils ne sont pas encore montés |  |  |  |
| Gaines électriques / conduites principales | Effectuer un étanchement extérieur |  |  |  |
|  | Effectuer un étanchement intérieur |  |  |  |
| Gaines électriques vers l'extérieur | Effectuer un étanchement extérieur |  |  |  |
| Conduites sanitaires | Effectuer un étanchement extérieur |  |  |  |
|  | Effectuer un étanchement intérieur |  |  |  |
|  | Etanchement vers gaines d'installation ou colonnes montantes effectué? |  |  |  |
| Conduites de chauffage | Effectuer un étanchement extérieur |  |  |  |
|  | Etanchement vers gaines d'installation ou colonnes montantes effectué? |  |  |  |
| Conduites solaires | Effectuer un étanchement extérieur |  |  |  |
|  | Installation de conduites solaires non étanches à l'air, en forme de chaussette, entourées d'une gaine synthétique, qui traversent l'enveloppe du bâtiment pour atteindre le chauffe-eau solaire? |  |  |  |

|  |  | Responsable | Effectué | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Conduites d'air ANF/RJT | Effectuer un étanchement extérieur |  |  |  |
|  | Manchette étanche et permanente intégrée à la conduite? |  |  |  |
|  | Etanchement intérieur (p.ex. bouchons ou bandes adhésives); collé manuellement et temporairement pour le test (l'installateur d'aération les place en même temps que les protections anti-poussières!) |  |  |  |
| Conduite d'aération air frais four | Effectuer un étanchement extérieur |  |  |  |
|  | Etanchement intérieur, clapet à air frais monté? |  |  |  |
| Cheminée | Effectuer un étanchement extérieur |  |  |  |
|  | Etanchement intérieur, clapet cheminée monté? |  |  |  |
|  | Pour les cheminées isolées, réaliser la connexion plafond avec unepièce étanche. |  |  |  |
|  | Conduit de fumée provisoirement étanchéifié pour la mesure? |  |  |  |
| Installations ultérieures | Traversant le plan d'étanchéité à l'air, bien collées? (à éviter si possible!) |  |  |  |
| Entraînement à manivelle/à courroie | Perforations étanchéifiées? |  |  |  |

|  |  | Responsable | Effectué | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hotte de cuisine | Si extraction d'air, contrôle des clapets de retenue. |  |  |  |
| Ventilateurs sur air extrait Bloc sanitaire | Contrôle des clapets de retenue |  |  |  |
| Dévaloir à linge | Etanchéifier s'il traverse le plan d'isolation thermique / d'étanchéité à l'air |  |  |  |
|  | Conduite du dévaloir provisoirement étanchéifiée pour la mesure? |  |  |  |
| Aspiration centralisée | Gaines entourées de matériau élastique? |  |  |  |
|  | Perforations bétonnées, d’une résistance identique à celle du plafond? |  |  |  |
|  | Cloisonnements pare-feu terminés? |  |  |  |
|  | Système d'aspiration provisoirement étanchéifié pour la mesure? |  |  |  |
| Chatière | Utiliser un clapet étanche, étanchéifier pour la mesure |  |  |  |
| Appareil d'aération dansla partie chauffée | Étanchéifier le caisson |  |  |  |
| Bloc sanitaire | Canalisations étanchéifiées ou siphon rempli d'eau? |  |  |  |
| Cuisine | Canalisations étanchéifiées ou siphon rempli d'eau? |  |  |  |